1 Чтение данных из регистра датчика по I2C

1.1 Для одного байта данных:

Общий алгоритм:

START -> ADDR + W -> ADDR_REG + R -> Restart -> DATA_read -> STOP

Тут ADDR + W т.к. W нужен для того, чтобы записать в датчик значение 0xD0. Но это не данные датчика, а указатель: "Подготовь регистр 0xD0 для чтения". После этого внутренний адресный указатель датчика указывает на нужный регистр.

- Проверка занятости шины

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

BUSY = 0 -> шина свободна

BUSY = 1 -> какой-то обмен ещё идёт

Пока шина занята, новый START генерировать нельзя.

- Настройка CR2 на запись

I2C1->CR2 = ((uint32_t)addr << 1) | (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos);

// по умолчанию RD_WRN стоит в нуля, значит запись

Aotoend выставлять не нужно, так как при его выставлении, мк передаст один байт и выставит STOP, что совсем не нужно. Тут после передачи последнего байта (адреса регистра ADDR_REG) периферия остановится и будет ждать дальнейших указаний.

- Запуск I2C

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

- Дождаться запроса на передачу

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS));

- Передать адрес нужного регистра

I2C1->TXDR = reg;

- Дождаться конца передачи

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC));

Флаг TC означает что передача завершена, STOP еще не выдан, можно делать RESTART

- Повторная настройка CR2 на чтение

I2C1->CR2 =

(addr << 1)

| (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_RD_WRN

| I2C_CR2_AUTOEND;

- Запуск I2C

- Ждем, пока байт окажется в приемном буфере

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE));

RXNE – Receive Data Register Not Empty

Пока ведомое устройство передает данные по SDA, периферия STM32 принимает их побитно и собирает в байт. Когда байт полностью принят: RXNE = 1

При чтении RXNE сбрасывается.

- Записать полученные данные

data = I2C1->RXDR;

- Ждем завершения транзакции

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

STOPF = Stop Detection Flag

- Сбрасываем STOPF

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

У STM32 многие флаги ошибок и событий нельзя сбросить чтением регистра. Для них существует специальный регистр:

ICR = Interrupt Clear Register

Очистить флаг STOPF и периферия готова к следующей транзакции.

Полный код, оформленный в функцию:

uint8_t I2C_ReadReg(uint8_t addr, uint8_t reg)

{

uint8_t data;

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos);

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS));

I2C1->TXDR = reg;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC));

I2C1->CR2 =

(addr << 1)

| (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_RD_WRN

| I2C_CR2_AUTOEND;

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE));

data = I2C1->RXDR;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

return data;

}

1.2 Для n-го количества байт (до 256):

Общий алгоритм:

START -> ADDR + W -> ADDR_REG + R -> Restart -> DATA_read_0 -> …

-> DATA_read_n -> STOP

Достаточно поменять количество байт для считывания в регистре CR2 в битах NBYTES [16:23]:

I2C1->CR2 =

(addr << 1)

| (len << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_RD_WRN

| I2C_CR2_AUTOEND;

И затем сделать чтение и запись в буфер в цикле:

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE));

buf[i] = I2C1->RXDR;

}

Код, оформленный в функцию:

void I2C_ReadRegs(uint8_t addr,

uint8_t reg,

uint8_t *buf,

uint8_t len)

{

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| (1 << I2C_CR2_NBYTES_Pos);

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS));

I2C1->TXDR = reg;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TC));

I2C1->CR2 =

(addr << 1)

| (len << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_RD_WRN

| I2C_CR2_AUTOEND;

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_RXNE));

buf[i] = I2C1->RXDR;

}

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

}

2 Запись данных в регистр датчика по I2C

START -> ADDR + W -> ADDR_REG -> DATA_write -> STOP

Тут не нужен RESTART, по сравнению с чтением т.к. направление передачи не меняется.

2.1 Запись одного байта

- Проверка занятости шины

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

- Настройка CR2 для транзакции

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| (2 << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_AUTOEND;

После адреса я собираюсь передать 2 байта (адрес регистра куда писать и сами данные).

Когда передашь оба байта, сам сформируй STOP.

- Генерируем старт

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

- Ждем ACK адреса

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS));

После того как BMP280 подтвердит адрес, у STM32 появляется TXIS = 1.

Если не подтвердит, то можно сделать обработку и выйти из функции или сделать другое действие:

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

- Передаём адрес регистра

I2C1->TXDR = reg;

Если Данные успешно ушли, то датчик ответит ACK, после этого счетчик NBYTES уменьшается 2 -> 1.

- Ждём следующий TXIS

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS));

Почему снова? Т.к. Датчик подтвердил получение регистра и контроллер говорит «Давай следующий байт»

- Передаем данные

I2C1->TXDR = data;

Данные ушли, ACK, счетчик -1.

- Автоматический STOP

Т.к. AUTOEND = 1 и NBYTES = 0, то контроллер сам генерирует STOP.

- Ждём STOP

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

- Очищаем флаг

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

После этого STOPF = 0 и I2C готов к следующему обмену.

Код, оформленный в функцию:

void I2C_WriteReg(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t data)

{

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| (2 << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_AUTOEND;

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

I2C1->TXDR = reg;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS))

{

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

}

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS))

{

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

}

I2C1->TXDR = data;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

}

2.2 Для n-го количества байт (до 256):

Достаточно поменять количество байт для считывания в регистре CR2 в битах NBYTES [16:23]:

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| ((len + 1) << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_AUTOEND;

Тут к len добавляется 1 т. к. учитывается адрес регистра, в который будет начинаться запись.

Затем записывать в цикле:

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS))

{

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

}

I2C1->TXDR = databuf[i];

}

Код, оформленный в функцию:

void I2C_WriteRegs(uint8_t addr, uint8_t reg, uint8_t *databuf, uint8_t len)

{

while (I2C1->ISR & I2C_ISR_BUSY);

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

I2C1->CR2 =

((uint32_t)addr << 1)

| ((len + 1) << I2C_CR2_NBYTES_Pos)

| I2C_CR2_AUTOEND;

I2C1->CR2 |= I2C_CR2_START;

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS))

{

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

}

I2C1->TXDR = reg;

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_TXIS))

{

if (I2C1->ISR & I2C_ISR_NACKF)

{

I2C1->ICR = I2C_ICR_NACKCF;

return;

}

}

I2C1->TXDR = databuf[i];

}

while (!(I2C1->ISR & I2C_ISR_STOPF));

I2C1->ICR = I2C_ICR_STOPCF;

}

Когда появляется TXIS

Бит выставляется аппаратно когда I2C_TXDR регистр пуст данные могут быть записаны в него. Сбрасывается, когда в I2C_TXDR записываются новые данные. То есть после того, как ведомое устройство ответило ACK, в регистре ISR появиться флаг I2C_ISR_TXIS. Это значит, что передатчик пуст. Можно загружать следующий байт.

TXIS – Transmit interrupt status.

Что происходит после записи в TXDR

Байт попадает во внутренний сдвиговый регистр периферии. Дальше I2C сам выводит его на SDA. CPU больше ничего не делает.

Флаг I2C_ISR_TC

Означает конец передачи (transfer complete). То есть все NBYTES переданы. AUTOEND выключен. STOP не сформирован. Теперь можно дать RESTART, STOP, изменить направление передачи.

Как появляется RXNE

После получения байта от ведомого, данные помещаются в I2C_RXDR и выставляется бит RXNE регистра I2C_ISR – Receive Data Register Not Empty. То есть RXDR содержит непрочитанный байт.

Обработка ошибок I2C

Разобрать:

- NACKF

- BERR

- ARLO

- OVR

- TIMEOUT

- BUSY завис навсегда