План минимум на 27.08:

- Библиотека для i2c в базовом исполнении

- Реализовать прием-передачу на uart

План максимум:

- План минимум

- Библиотека для 24LC64 на базовой реализации i2c

- Считать данные с памяти и вывести в окно порта

- Переделать функции библиотеки i2c с блокирующих на неблокирующие

Библиотека для i2c

Лучше сразу строить ее по принципу HAL: все параметры периферии хранятся в структуре, а функции работают с указателем на эту структуру.

- Определяем, что должно быть настраиваемым

Сейчас жестко зашиты параметра i2c:

I2C1

PB8

PB9

0x10320309

Для универсальной библиотеки нужно вынести:

- экземпляр I2C (I2C1, I2C2)

- скорость (TIMINGR)

- выводы SDA/SCL

- альтернативную функцию выводов

- Создаем структуру дескриптора

Минимальный вариант:

typedef struct

{

I2C_TypeDef *Instance;

uint32_t Timing;

} I2C_Handle_t;

Что такое I2C_Typedef

Если открыть CMSIS для STM32G0, то можно увидеть примерно такое:

typedef struct

{

__IO uint32_t CR1;

__IO uint32_t CR2;

__IO uint32_t OAR1;

...

} I2C_TypeDef;

То есть I2C_TypeDef это просто описание регистров периферии I2C.

Фактически это модель блока:

struct I2C

{

uint32_t CR1;

uint32_t CR2;

uint32_t OAR1;

...

};

Что такое I2C1

А вот дальше в заголовочном файле есть:

#define I2C1 ((I2C_TypeDef *) I2C1_BASE)

То есть I2C1 это уже указатель на структуру регистров, расположенную по адресу периферии.

Поэтому запись I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE на самом деле означает (адрес условный) :

((I2C_TypeDef *)0x40005400)->CR1 |= ...

Поле Instance означает "экземпляр аппаратного блока, с которым связан этот дескриптор".

Использование:

I2C_Handle_t hi2c1 =*{

.Instance = I2C1,

.Timin* = 0x10320309

};

Но скоро выяснится, что функция инициализации не знает какие ножки настраивать.

Поэтому расширяем.

typedef struct

{

I2C_TypeDef *Instance;

GPIO_TypeDef *SCL_Port;

Uint8_t SCL_Pin;

uint8_t SCL_AF;

GPIO_TypeDef *SDA_Port;

Uint8_t SDA_Pin;

uint8_t SDA_AF;

uint32_t Timing;

} I2C_Handle_t;

- Создаем объект

Текущий вариант:

I2C_Handle_t hi2c1 =

{

.Instance = I2C1,

.SCL_Port = GPIOB,

.SCL_Pin = 8,

.SCL_AF = 6,

.SDA_Port = GPIOB,

.SDA_Pin = 9,

.SDA_AF = 6,

.Timing = 0x10320309

};

Теперь библиотека ничего не знает про PB8/PB9. Она берет настройки из структуры.

- Делаем универсальный GPIO Init

Вместо:

GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE8;

GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODE8_1;

делаем функцию:

static void GPIO_ConfigAF(

GPIO_TypeDef *port,

uint8_t pin,

uint8_t af)

{

port->MODER &= ~(3U << (pin * 2));

port->MODER |= (2U << (pin * 2));

port->OTYPER |= (1U << pin);

port->OSPEEDR &= ~(3U << (pin * 2));

port->OSPEEDR |= (3U << (pin * 2));

if (pin < 8)

{

port->AFR[0] &= ~(0xF << (pin * 4));

port->AFR[0] |= (af << (pin * 4));

}

else

{

port->AFR[1] &= ~(0xF << ((pin - 8) * 4));

port->AFR[1] |= (af << ((pin - 8) * 4));

}

}

Теперь настройка любого вывода выглядит так:

GPIO_ConfigAF(GPIOB, 8, 6);

GPIO_ConfigAF(GPIOB, 9, 6);

- Тактирование GPIO

Тут возникает проблема. Если пользователь указал GPIOA, GPIOB, то библиотека должна сама включить тактирование. Можно сделать вспомогательную функцию:

static void GPIO_EnableClock(GPIO_TypeDef *port)

{

if (port == GPIOA)

RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOAEN;

else if (port == GPIOB)

RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOBEN;

else if (port == GPIOC)

RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOCEN;

}

- Тактирование I2C

То же самое:

static void I2C_EnableClock(I2C_TypeDef *i2c)

{

if (i2c == I2C1)

RCC->APBENR1 |= RCC_APBENR1_I2C1EN;

else if (i2c == I2C2)

RCC->APBENR1 |= RCC_APBENR1_I2C2EN;

}

- Пишем универсальный Init

void I2C_Init(I2C_Handle_t *hi2c)

{

GPIO_EnableClock(hi2c->SCL_Port);

GPIO_EnableClock(hi2c->SDA_Port);

I2C_EnableClock(hi2c->Instance);

GPIO_ConfigAF(

hi2c->SCL_Port,

hi2c->SCL_Pin,

hi2c->SCL_AF);

GPIO_ConfigAF(

hi2c->SDA_Port,

hi2c->SDA_Pin,

hi2c->SDA_AF);

hi2c->Instance->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;

hi2c->Instance->TIMINGR = hi2c->Timing;

hi2c->Instance->CR1 |= I2C_CR1_PE;

}

- Все функции делаем через Handle

Вместо:

void I2C_WriteReg(...)

{

I2C1->CR2 = ...

}

Пишем:

void I2C_WriteReg(

I2C_Handle_t *hi2c,

uint8_t addr,

uint8_t reg,

uint8_t data)

{

hi2c->Instance->CR2 = ...

}

Теперь один и тот же код работает и с I2C1, и с I2C2.

- Использование

I2C_Handle_t hi2c1 =

{

.Instance = I2C1,

.SCL_Port = GPIOB,

.SCL_Pin = 8,

.SCL_AF = 6,

.SDA_Port = GPIOB,

.SDA_Pin = 9,

.SDA_AF = 6,

.Timing = 0x10320309

};

I2C_Init(&hi2c1);

Пример чтения регистра

uint8_t chip_id;

chip_id = I2C_ReadReg(

&hi2c1,

BMP280_ADDR,

BMP280_CHIP_ID);