Регистры I2C

I2C_CR1 – I2C control register 1

Bit 0 PE: Peripheral enable

0: Peripheral disable

1: Peripheral enable

Когда PE=0, линии I2C SCL и SDA размыкаются. Внутренние конечные автоматы и биты состояния возвращаются в исходное состояние. После обнуления PE должен оставаться в низком состоянии не менее 3 тактовых циклов APB.

Bits 11:8 DNF[3:0]: Digital noise filter

Эти биты используются для настройки цифрового фильтра шума на входах SDA и SCL. Цифровой фильтр отфильтровывает импульсы длиной до DNF[3:0] * tI2CCLK

0000: Digital filter disabled

0001: Digital filter enabled and filtering capability up to 1 tI2CCLK

...

1111: digital filter enabled and filtering capability up to 15 tI2CCLK

Если аналоговый фильтр также включен, цифровой фильтр добавляется к аналоговому.

Установка бита возможно только при PE = 0.

Bit 12 ANFOFF: Analog noise filter OFF

0: Analog noise filter enabled

1: Analog noise filter disabled

Установка бита возможно только при PE = 0.

I2C control register 2 (I2C_CR2)

Bits 9:0 SADD [9:0]: Slave address (master mode)

In 7-bit addressing mode (ADD10 = 0):

SADD[7:1] should be written with the 7-bit slave address to be sent. The bits SADD[9], SADD[8] and SADD[0] are don't care.

In 10-bit addressing mode (ADD10 = 1):

SADD[9:0] should be written with the 10-bit slave address to be sent. Note: Changing these bits when the START bit is set is not allowed.

I2C timing register (I2C_TIMINGR)

PRESC - предделитель

SCLL - длительность LOW

SCLH - длительность HIGH

SDADEL - hold time

SCLDEL - setup time

SCLL + SCLH → задают скорость шины

Bits 31:28 PRESC[3:0]: Timing prescaler

Это поле используется для предварительного деления I2CCLK с целью генерации периода тактирования tPRESC, используемого для счетчиков установки и удержания данных (см. раздел «Тайминги I2C» на странице 711), а также для счетчиков высокого и низкого уровня SCL (см. раздел «Инициализация ведущего устройства I2C» на странице 726).

tPRESC = (PRESC+1) x tI2CCLK

Bits 23:20 SCLDEL[3:0]: Data setup time

Время подготовки данных перед фронтом SCL.

Это поле используется для генерации задержки tSCLDEL между спадом сигнала SDA и восходящим фронтом сигнала SCL. В режиме Master и в режиме Slave с NOSTRETCH = 0 линия SCL растягивается до низкого уровня во время tSCLDEL.

tSCLDEL = (SCLDEL+1) x tPRESC

tSCLDEL используется для генерации временных параметров tSU:DAT.

Bits 19:16 SDADEL[3:0]: Data hold time

Задержка данных после фронта SCL.

Это поле используется для генерации задержки tSDADEL между фронтом спада SCL и фронтом SDA. В режиме Master и в режиме Slave  с NOSTRETCH = 0 линия SCL растягивается до низкого уровня во время задержки tSDADEL.

tSDADEL = (SDADEL+1) x tPRESC

tSDADEL используется для генерации временных параметров tHD:DAT.